技术规格及要求：

| 智能化系统汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 预算金额（元） | 备注 |
| 1 | 网络综合布线系统 | ¥64,625.55 |  |
| 2 | 视频高清监控系统 | ¥50,741.90 |  |
| 3 | 高清LED显示屏系统及4楼多功能厅会议系统 | ¥62,398.60 |  |
| 4 | 远程视频会议系统 | ¥65,538.00 |  |
| 5 | 科技法庭系统 | ¥159,649.00 |  |
| 6 | 人行通道门禁系统 | ¥53,603.55 |  |
| 7 | 车行通道车牌识别系统 | ¥22,763.00 |  |
|  | 合计金额（元） | ¥479,319.60 |  |

| 一、网络综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） |
| 1 | 信号传输器 | 传输速度千兆 | 个 | 2 | 3256.00 | 6512.00 |
| 2 | 地插面板 | S955A-1A 可安装2个信息模块。 弹起式地面插座，开启角度55°。 可根据需要装入不同的模块，做到真正的模块化。 带阻尼器。 | 个 | 18 | 38.50 | 693.00 |
| 3 | 网络信息面板 | A160-1 1)面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用 90 度安装方式 2)组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3)风格统一的单口，双口，三口，四口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4)带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 5)面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 6)颜色：白色 7)材料：ABS | 个 | 43 | 10.45 | 449.35 |
| 4 | 电话插座 | A160-2 1)面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用 90 度安装方式 2)组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3)风格统一的单口，双口，三口，四口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4)带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 5)面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 6)颜色：白色 7)材料：ABS | 个 | 4 | 8.80 | 35.20 |
| 5 | 六类网线 | D165-G 1) 标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5 2)产品传输性能符合 ANSI/TIA-568-C.2 标准的 5 米短信道（二节点），9 米短信道（三节点），14 米短信道（四节点）,100 米信道（六节点）和永久链路 3)通过标准最高传输频率 250MHz 测试 4)额定传输速率(NVP)：68% 5)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 6)导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4 对 7)屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 8)护套材料：PVC 或 LSZH 或LLDPE，护套外径：6.3±0.3mm，6.8±0.3mm（A 类阻燃） 9)阻燃标准：IEC60332-1-2 或IEC60332-3-22 或CM 或 CMR 或 CMP 10)护套材料 LSZH 符合 IEC60332-3-22(A 类成束燃烧)，IEC61034-2(烟密度)，IEC60754-2(气体酸度) 11)最小弯曲半径：安装时：8 倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质 PVC 管内12) 安装温度： 0℃～+50℃，工作温度：-20℃～+60℃ 13)聚乙烯护套采用激光印字 14)产品符合 TLC，EC，ETL，UL 认证并提供证书 15)FCC 证书，CE 证书 | 箱 | 18 | 918.50 | 16533.00 |
| 6 | 6类水晶头 | S901J-1 1)符合 T568A 和 T568B 线序 2)结构：一体式设计，8P8C 3)金片：三叉铜合金 4)塑胶壳材料：聚碳酸脂 5)镀金厚度：50u” 6)适用芯线直径：0.98mm~1.05mm 7) 插拔次数：≥1000 次 8)拉力测试：≥20N 9)介质耐电压：1000VAC/60S 10) 工作温度：-10℃～+60℃ | 盒 | 2 | 330.00 | 660.00 |
| 7 | 光纤 | 单模室外光纤，12芯 | 米 | 300 | 4.46 | 1336.50 |
| 8 | 光纤收发器 | 1千兆电口+1千兆光口 | 对 | 3 | 528.00 | 1584.00 |
| 9 | PVC管 | PVC25,国标 | 米 | 2800 | 3.25 | 9086.00 |
| 10 | 单模光纤跳线 | 1) 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2)依据标准出厂前 100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4)重复性，互换性，光学特性稳定 5)各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6)单芯光缆护套外径：3mm 7)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 8)互换性：≤0.2dB 9)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM） 10) 重复性≥1000 次 11) 工作温度：-20℃~+60℃ | 条 | 15 | 31.90 | 478.50 |
| 11 | 配线架 | 1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2)产品传输性能符合 ANSI/TIA-568-C.2 标准的 5 米短信道（二节点），9 米短信道（三节点），14 米短信道（四节点），100 米信道（六节点）和永久链路 3)标准 19 英寸机架式安装，高度：1U，采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高 4)端口数量：24 口，采用模块化设计，8 口插座一组，每个模块都可以单独拆卸，便于安装和维护 5)后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 6)完善清晰的标识系统，自带标识纸和标识盖 7)IDC：磷青铜 8)金针：磷青铜表面镀金 9)线缆保护盖：PC 材料 10)进线方式：180°进线，45°卡线设计 11)卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG 12)打线方式：T568A/T568B 13)插头与插座插合次数：≥1000 次 14)导线端接次数：≥250 次 15)最高传输频率：250MHz 16) 工作温度：-10℃～+60℃ | 个 | 2 | 286.00 | 572.00 |
| 12 | 2米跳线 | 1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.2 2)原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3)导体: 多股绞合，软圆铜线 4)导体线规：24AWG 5)屏蔽方式: U/UTP 6) 插头：110-110 或 110-RJ45 7) 规格：1 对或 2 对或 4 对 8) 插拔次数：RJ45≥1000 次，110≥200 次 9) 最高传输频率：16MHz 10) 工作温度：-10℃～+60℃ | 条 | 50 | 19.80 | 990.00 |
| 13 | 理线器 | 1) 标准 19”机架式安装，高度：1U，深度：74mm 2) SPCC 冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，机械强度高 3) 上下各 12 档，23mm 超宽理线档距，为高性能线缆提供更大的空间 4) 盖板采用卡扣式设计可单边开启无需拆下盖板也可跳线，便于操作 5) 带有贯穿孔，便于前后走线和多余线缆的存放 6) 厚度：1.0/1.2mm | 个 | 2 | 49.50 | 99.00 |
| 14 | 综合布线标准机柜 | 标准19"机柜，600*600*1778mm 37U，黑色，承重1000KG；前玻璃门，后钢板门，标配。 前门钢化玻璃门，后门钢板门,标准配置: 6位国标电源排插1个,固定板部件3块,风扇部件1套(除600深机柜配2只风扇外，其余配4只风扇）,2"重型脚轮4只,M12支脚4只,M6方螺母螺钉40套,内六角扳手1只.800宽机柜配2根金属走线槽部件.含3根接地线 | 台 | 2 | 1826.00 | 3652.00 |
| 15 | 系统专用电源 | 一体化3KVA UPS | 套 | 1 | 17215.00 | 17215.00 |
| 二、其他配件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 熔纤 | 定制 | 批 | 1 | 880.00 | 880.00 |
| 2 | 辅材 | 线管、插座、五金件、紧固件、连接件、标签等 | 批 | 1 | 3850.00 | 3850.00 |
|  | 合计金额（元） |  |  |  |  | 64625.55 |

| 二、视频高清监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算金额（元） |
| 1 | 人脸识别摄像头 | 1）400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 2）支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式、道路监控模式，Smart事件模式 3）焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2° 4）补光距离: 最远可达30 m，防补光过曝: 支持，补光灯类型: 白光灯 5）最大图像尺寸: 2560 × 1440 6）视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 7）网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 8）音频: 1个内置麦克风 9）网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 10）启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 11）供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 12）电流及功耗: DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 13）防护 IP66 | 1 | 个 | 1848.00 | 1848.00 |
| 2 | 400万高清摄像头 | 1）400万 1/1.8" CMOS 全彩筒型网络摄像机 2）智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 3）最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 4）宽动态: 120 dB 5）焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2° 6）补光距离: 最远可达30 m，防补光过曝: 支持，补光灯类型: 白光灯 7）最大图像尺寸: 2560 × 1440 8）视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 9）网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 10）音频: 1个内置麦克风 11）网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 12）启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 13）供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 14）电流及功耗: DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 15）防护 IP66 | 19 | 个 | 583.00 | 11077.00 |
| 3 | 400万高清半球 | 1）400万 1/1.8" CMOS 全彩筒型网络摄像机 2）智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 3）最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 4）宽动态: 120 dB 5）焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2° 6）补光距离: 最远可达30 m，防补光过曝: 支持，补光灯类型: 白光灯 7）最大图像尺寸: 2560 × 1440 8）视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 9）网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 10）音频: 1个内置麦克风 11）网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 12）启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 13）供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 14）电流及功耗: DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 15）防护 IP67 | 16 | 个 | 580.80 | 9292.80 |
| 4 | 64路录像主机 | 1、名单库比对报警（4路人脸分析比对（图片流），或1路人脸抓拍（视频流）） 2、16个人脸名单库，总库容1万张 (平均15KB/张) 3、支持陌生人报警、人脸1V1比对、以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索、人脸属性识别、人脸评分功能、接入混合抓拍事件、热成像接入、存储、报警 4、支持区域关注度相机：支持区域关注度联动方式：区域人数检测、停留时长检测报警 5、支持接入多个客流相机，合并统计客流数据 6、支持接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、 14T、16T容量的SATA接口硬盘；支持接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘。 | 1 | 台 | 6248.00 | 6248.00 |
| 5 | 终端管理机 | 支持HDMI 接口 | 1 | 台 | 3278.00 | 3278.00 |
| 6 | 储存硬盘 | 3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 | 4 | 台 | 946.00 | 3784.00 |
| 7 | 支架 | 壁装支架 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 19 | 个 | 9.90 | 188.10 |
| 8 | 电源 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm | 35 | 个 | 16.50 | 577.50 |
| 9 | 信号传输器 | 传输速度千兆 | 5 | 个 | 940.50 | 4702.50 |
| 10 | 超五类网线 | 0.5A（无氧铜）超五类网线 | 1650 | 米 | 2.92 | 4809.75 |
| 11 | 线管 | PVC25 | 1250 | 米 | 3.25 | 4056.25 |
| 12 | 辅材 | 国产优质 | 1 | 批 | 880.00 | 880.00 |
|  | 合计金额（元） |  |  |  |  | 50741.90 |

| 三、高清LED显示屏系统及4楼多功能厅会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算金额（元） |
| 一、P2.0全彩LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2全彩 LED显示屏 | 1.像素点间距：2.0mm±0.05mm 2.像素构成：1R1G1B,表贴三合一封装 3.像素密度：≥250000Dots/㎡ 4.最大电流（单元板）：3.7A±0.3A 5.单元板分辨率：160*80=12800Dots 6.模组尺寸：320mm*160mm 7.峰值功耗：≤300W/㎡ 平均功耗：≤100W/㎡ 8.箱体分辨率：320*240=76800Dots 9.灯管寿命：≥125000h 10.视角：≥170°（水平/垂直） 11.亮度均匀性：≥99% 12.色度均匀性：-0.003＜Cx＜0.003，-0.003＜Cy＜0.003 13.对比度：≥15000:1 14.灰度等级：18bit 15.亮度：0cd/㎡-1500cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能。 16.能源效率：≥3.0cd/W 17.休眠模式功耗：P＞2.5，≤100W/㎡ P＜2.5，≤150W/㎡ 18.输入信号：支持DVI、VGA输入，支持视频PAL/NTSC制式自适应，支持HDMI视频输入，支持复合视频信号，支持USB输入，支持IP输入（接入IP解码卡，支持主流厂商的IPC设备） 19.可抵抗强光干扰，照度在0.5KLux以上能正常观看。 20.电源平均效率：具有功率因数校正（PFC）功能，LED显示屏供电电源的功率因素不小于95%，转换效率不小于86%。 21.图像质量评价：依据SJ/T11590-2016LED显示屏图像主观质量评价方法，评价等价为优。支持4K超清技术，HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术。 22.调节软件设置项：支持鬼影消除，第一扫偏暗消除，低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能，支持摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80% | 3.15 | ㎡ | 8448.00 | 26611.20 |
| 2 | 接收卡 | 1.集成HUB75，无需再配转接板； 2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4.全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6.支持14bit精度逐点校正； 7.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8.支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 9.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10.单卡支持32组RGB信号输出； 11.支持超大带载面积； 12.支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 13.为保证设备能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护。 14.支持3D显示功能、低灰修缝、支持标序、标定，目标箱体四周显示红绿蓝白边框，接收卡绿灯慢闪，快速识别故障点。 | 1 | 批 | 638.00 | 638.00 |
| 3 | 视频处理器 | 1.具备4个千兆网口输出，最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 2.具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； 3.最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 4.支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 5.支持画面偏移； 6.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 7.支持亮度和色温调节； 8.支持低亮高灰； 9.支持HDCP1.1； 10.设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S。 11.为高效兼容交流电网电源的连接方式，设备可支持与交流电网电源的单独连接。 | 1 | 台 | 5280.00 | 5280.00 |
| 4 | 播放软件 | 1.功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用。 2.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放; 3.支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示; 4.支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放; 5.支持多页面多分区节目编辑;丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 | 1 | 套 | 330.00 | 330.00 |
| 5 | 电源 | 1.全彩专用电源：200W/5V/40A，转换效率超过86%； 2.具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强； 3.100%满负载老化试验，符合3C标准。 | 1 | 批 | 1320.00 | 1320.00 |
| 6 | 配电柜 | 智能配电柜，支持三相五线制延时送电 | 1 | 台 | 1650.00 | 1650.00 |
| 7 | 显示屏支架 | 国标2040方管+国标铝型材边框 | 3.15 | ㎡ | 528.00 | 1663.20 |
| 9 | 音响功放 | 130W功放+音柱一对 | 1 | 套 | 2530.00 | 2530.00 |
| 8 | 线材配件 | 电缆线、电源线、音频线、网线等相关配套辅助材料，满足本项目实际需要。 | 1 | 批 | 1650.00 | 1650.00 |
| 一、室内P3.75单色LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P3.75单色 LED显示屏 | 像素点间距 4.75mm 输入电压 4.8-5.5V 重量 265±10g 像素构成 1R 单元板功率 ≤16W 套件材料 聚碳酸脂 PC+GF 料 尺寸:长*宽 304*152mm 最大电流 3.3±0.3A 驱动方式 16 扫恒流驱动 结构特点 灯驱合一 像素密度 44321Dot/m² 灯管类型 SMD2121 单元板分辨率 64*32 亮度 350cd/m² 亮度均匀性 ＞0.95 屏体水平视角 140±10° 屏体垂直视角 130±10° 最佳视距 ≥5.0m 使用环境 室内 每平方模组最大功率 345W/m² 配电功率（每平方最大功率÷78％÷85％） 520W/m² 灰度等级 256 级 换帧频率 ≥60 帧/秒 刷新频率 ≥120HZ(全灰度场) 控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步， 实时显示 亮度调节 256 级手动/自动 输入信号 DVI/VGA,视频（多种制式），RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO,Ypbpr(HDTV) 使用寿命 ≥10 万小时 平均无故障时间 ≥1 万小时 衰减率（工作 3 年） ≤15% 连续失控点 0 工作温度范围 -20 至 50℃ 盲点率 ＜0.0002 屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡ 工作湿度范围 10%至 90%RH 屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡ | 2.9 | ㎡ | 2178.00 | 6316.20 |
| 2 | 控制箱 | 智能配电柜，支持三相五线制延时送电 | 1 | 套 | 2420.00 | 2420.00 |
| 3 | 综合布线 | 6平方国标铜缆+6类网线等 | 1 | 项 | 1265.00 | 1265.00 |
| 三、4楼多功能厅会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影仪 | 支持画面比例: 4:3 16:9， LED光源，流明3500。 | 1 | 套 | 6446.00 | 6446.00 |
| 2 | 一拖二U段无线话筒 | 1.系统使用UHF（超高频）波段传输，频率在740MHz～790MHz之间可选。 2.系统整个硬件电路由微电脑进行控制，可以进行选频、显示、静音锁定、电池容量监测等处理，实现传统机型不易实现的各种功能。 3.采用高性能的液晶显示，所有的控制菜单均可以在液晶屏进行显示。 4.采用PLL锁相环、红外线对频设计，相对于石英控制的无线系统，具有更高的频率稳定度、优秀的选频特性，可以在一套系统实现多频道、多功能的专业功能。 5.系统的可调频点高达200个，用户可以根据现场电磁环境，任意选择不受干扰的频点。 6.采用专业二次变频和多级射频滤波技术，多系统同时互不干扰：在同一演艺场所可以多达50套同时使用。 | 1 | 台 | 1815.00 | 1815.00 |
| 3 | 卡包功放 | 额定功率 200W+200W 峰值功率 400W 信噪比 80dB 频率响应 20Hz~20KHz±1dB 推荐阻抗 8Ω 输出阻抗 4~16Ω 效果类型 ECHO/REV/ECHO+REV 音调控制 ±6dB 输入灵敏度 20mV±10%/2kΩ 总谐波失真 ＜0.05%(20Hz~20KHz,8Ω) 电源供应 AC~220V，50Hz/60Hz 静态功率消耗 25W 尺寸 430×130×350mm 净重 14kg | 1 | 台 | 1606.00 | 1606.00 |
| 4 | 8寸会议音响 | 高密度压缩板.100磁35芯。8寸低音十高音x2. 阻抗:8Ω 频率响应50Hz-20KHz 灵敏度：95dB1M/W 最大功率80W。连续功率150W | 2 | 台 | 429.00 | 858.00 |
|  | 合计金额（元） |  |  |  |  | 62398.60 |

| 四、远程视频会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算金额（元） |
| 1 | 高清一体式终端 | 高清机顶盒终端(8M,1080p收1080p发,1个10/100M,内置PTZ摄像机,数字麦克风) | 1 | 台 | 59180.00 | 59180.00 |
| 2 | 鹅颈数字麦克风 | 鹅颈数字话筒,90°单一锐指向,灵敏度-20dB,频响80Hz～15KHz,信噪比96dB,最佳拾音距离10～50cm,RJ11_6P6C 数字音频接口供电 | 1 | 台 | 3080.00 | 3080.00 |
| 3 | 终端管理机 | 支持HDIM接口 | 1 | 台 | 3278.00 | 3278.00 |
|  | 合计金额（元） |  |  |  |  | 65538.00 |

| 五、科技法庭系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 预算单价（元） | 单位 | 数量 | 预算金额（元） |
| 1 | 高清庭审主机 | 高清庭审主机，具备8寸触控显示屏，支持6路高清1080P SDI摄像机或网络摄像机接入，H.265/H.264编码，支持多画面合成，支持双光盘同步刻录，含两个DVD刻录机，含2T硬盘；支持16路音频输入、5路音频输出；支持4路DVI输入、6路HDMI输入及6路DVI输出、3路HDMI输出；支持4路红外控制、6路RS232控制、4路RS485控制；支持语音激励及智能分析功能 | 84661.00 | 台 | 1 | 84661.00 |
| 2 | 球型摄像机 | 室内高清高速球型数字摄像机（HD-SDI），5寸，200W像素，30倍光变，120dB宽动态。 H.265/H.264，1080P/D1，60fps。1×双向音频，4×告警输入，2×告警输出。含电源适配器、不含安装支架。 注：支持网络、HD-SDI高清视频同时输出。 | 14437.00 | 台 | 1 | 14437.00 |
| 3 | 枪型摄像机 | 高清一体化网络摄像机，0.0003Lux星光级超低照度，200W像素，20倍光变，超宽动态。 H.265/H.264，1080P/720P/D1，30fps。1×双向音频，1×告警输入，1×告警输出，1× 内置TF卡槽，功耗5W，DC12V/POE。不含电源适配器，不含安装支架。 支持网络、HD-SDI高清视频同时输出。 | 4966.00 | 台 | 3 | 14898.00 |
| 5 | 枪机电源适配器 | 枪机电源适配器。1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出。 | 52.00 | 个 | 3 | 156.00 |
| 6 | 枪机支架 | 枪机小支架，吊装、壁装。外形尺寸(mm)：206(L)×96(W)×25(H) | 58.00 | 个 | 3 | 174.00 |
| 7 | 球机支架 | 高清高速球嵌入式安装支架，适用于新款IPC421室内系列（N0）系列产品； | 127.00 | 个 | 1 | 127.00 |
| 8 | 鹅颈话筒 | 庭审专用鹅颈话筒。电容式,心型指向,频率响应：20Hz-18KHz,输出阻抗（欧姆）：75Ω,灵敏度：-40dB±2dB,供电电压：DC3V/幻象48V,有效适音距离: 45cm,咪管长度：410mm,咪线长度、配置：8米单芯、卡龙母+卡龙公,单支话筒重量：0.78KG,电池连续使用时间：24小时（7号电池),抗手机、电磁、高频干扰。 | 635.00 | 支 | 8 | 5080.00 |
| 9 | 实物展台 | 实物展示台，800万像素，整机180倍放大，支持自动/手动对焦和白平衡，HDMI接口1进1出，VGA接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1出，3.5mm音频接口2进1出，6.3mm麦克风接口1进。 | 5197.00 | 台 | 1 | 5197.00 |
| 10 | 功放 | 1路AUX外接与返回+立体声录音输出与返回 内置方便可调的DELY和REPEAT效果器 内置多功能MP3播放器（自带均衡+可显歌词和曲目） 信号大小由主控独立旋钮控制 分路3段美式EQ，带显示哑音选择开关 另设有监听功能 4路母线（BUS）：主输出+监听室输出 内置48V幻象供电，内置80V-240V宽电压工作电源 6.3接口输出 | 3234.00 | 个 | 1 | 3234.00 |
| 11 | 音箱 | 1、频率响应：55Hz-20KHz(±3dB) 1watt@1m 2、灵敏度：99dB /W(lm) 3、最大声压级（额定/峰值）：128dB/132dB 4、阻抗：8Ω 5、额定功率：500W Nominal 6、峰值功率：2000W Peak 7、峰扩散角度-6dB：80°（H）x 50°（V） | 780.00 | 个 | 2 | 1560.00 |
| 12 | 主控机 | 支持VGA/USB接口 | 7912.00 | 台 | 1 | 7912.00 |
| 13 | 可藏式接线盒 | 含VGA，3.5mm，RJ45，电源多种接口。 | 520.00 | 个 | 2 | 1040.00 |
| 14 | 桌面支架 | 适合法庭现场使用，角度可调节至水平，避免显示器遮挡人脸。 | 150.00 | 个 | 5 | 750.00 |
| 15 | 平台管理机 | 支持VGA接口 | 796.00 | 台 | 5 | 3980.00 |
| 16 | 终端管理机 | 支持HDMI接口 | 4573.00 | 台 | 2 | 9146.00 |
| 17 | 电视机支架 | 根据法庭环境选择壁装、吊顶、移动支架。 | 785.00 | 个 | 2 | 1570.00 |
| 18 | 机柜 | 12U小机柜，前后双开门，方便安装调试。 | 981.00 | 个 | 1 | 981.00 |
| 19 | 信号传输器 | 传输速度千兆 | 1790.00 | 台 | 1 | 1790.00 |
| 20 | 信息输出机 | 支持USB接口 | 2956.00 | 台 | 1 | 2956.00 |
|  | 合计金额（元） |  |  |  |  | 159649.00 |

| 六、人行通道门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） |
| 1 | 无刷通用摆闸（左） | 1、产品尺寸：1200*1000*145mm 2、通道宽度：550~950mm（950mm时门翼间隙70mm，其他宽度门翼间隙为45mm） 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；板厚1.0mm 4、门翼材质：不锈钢/亚克力(可选)；亚克力，厚度8mm 5、电机类型：直流无刷电机 6、红外对数：4对 7、使用场景：室内外 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录（需选配权限板） 10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 11、电压功率：180-264VAC/47-63Hz/ 单通道（一组通道）额定功率：75W 12、工作温度：-30℃~70℃ 13、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485（需选配权限板） 14、整机重量（不含包装，包装4KG）：L：约17Kg ；M: 约23Kg ；R: 约17Kg | 台 | 1 | 5412.00 | 5412.00 |
| 2 | 无刷通用摆闸（中间双机芯） | 1、产品尺寸：1200*1000*145mm 2、通道宽度：550~950mm（950mm时门翼间隙70mm，其他宽度门翼间隙为45mm） 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；板厚1.0mm 4、门翼材质：不锈钢/亚克力(可选)；亚克力，厚度8mm 5、电机类型：直流无刷电机 6、红外对数：4对 7、使用场景：室内外 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录（需选配权限板） 10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 11、电压功率：180-264VAC/47-63Hz/ 单通道（一组通道）额定功率：75W 12、工作温度：-30℃~70℃ 13、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485（需选配权限板） 14、整机重量（不含包装，包装4KG）：L：约17Kg ；M: 约23Kg ；R: 约17Kg | 台 | 1 | 7293.00 | 7293.00 |
| 3 | 无刷通用摆闸（右） | 1、产品尺寸：1200*1000*145mm 2、通道宽度：550~950mm（950mm时门翼间隙70mm，其他宽度门翼间隙为45mm） 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；板厚1.0mm 4、门翼材质：不锈钢/亚克力(可选)；亚克力，厚度8mm 5、电机类型：直流无刷电机 6、红外对数：4对 7、使用场景：室内外 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录（需选配权限板） 10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 11、电压功率：180-264VAC/47-63Hz/ 单通道（一组通道）额定功率：75W 12、工作温度：-30℃~70℃ 13、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485（需选配权限板） 14、整机重量（不含包装，包装4KG）：L：约17Kg ；M: 约23Kg ；R: 约17Kg | 台 | 1 | 5412.00 | 5412.00 |
| 4 | 人脸识别通行门禁机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 测温功能：集成热成像测温模组，测温距离在0.5m-1.5m之间，测温范围30℃-45℃，精度±0.5℃（无黑体）；支持身份认证（刷脸、刷卡等）+测温模式、仅测温模式； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式及网络协议：有线网络、WiFi；网络SDK 使用环境：建议室内，无风环境； 安装方式：配合人员通道安装 工作电压： DC 12V/2A 产品尺寸：126.6*366.6*122mm； | 台 | 4 | 2552.00 | 10208.00 |
| 5 | 门禁专用电源 | DC12V输出5A | 台 | 4 | 242.00 | 968.00 |
| 6 | 信号传输器 | 传输速度千兆 | 台 | 1 | 572.00 | 572.00 |
| 7 | 人员通道遥控器 | 1、遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多6个通道，一个通道最多支持32个遥控器，空旷条件下遥控距离可达30m。 2、遥控器包含4个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开 3、发射频率：868MHz； 4、尺寸 ：80mm*36mm*20mm； 5、供电方式：碱性锌锰层叠电池 23A12V； | 个 | 1 | 327.80 | 327.80 |
| 8 | 身份证阅读器 | 可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号； 通信接口：USB2.0接口； 工作电压：DC 5V（不需要单独供电）； 工作电流：0.3A（Max）； | 台 | 1 | 2464.00 | 2464.00 |
| 9 | 测温安检门 | 显示屏规格 前后7寸LCD屏 电源输入 187V～242V，50/60Hz 功率 小于30W 工作温度和湿度 -10℃─55℃，＜95%，无冷凝 测温精度 ±0.5℃ 重量 小于90kg 人体温度初筛：可对通过安检门的人员进行明眸测试，并在安检门上显示和报警联动，温度精度：±0.5℃（无黑体），测温范围30℃-45℃，测试距离：0.5米-1.5米； 人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，建立首道防线； 门体显示：采用前后7寸LCD双屏显示，可显示通过人数、金属报警人数、实时温度、温度异常人数、健康码等信息； 金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位。 联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用； 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警 超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。 开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 | 台 | 1 | 13750.00 | 13750.00 |
| 二、网络传输系统 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 超五类非屏蔽双绞线 | 护套材质：PVC 芯数：4对8芯 | 米 | 550 | 2.90 | 1595.00 |
| 11 | 电源线 | 电源线RVV3*1.0 | 米 | 550 | 5.94 | 3267.00 |
| 12 | PVC管 | PVCΦ25穿线管 | 米 | 550 | 3.25 | 1784.75 |
| 13 | 辅材 | 螺丝、胶布、电源头、水晶头等 | 批 | 1 | 550.00 | 550.00 |
|  | 合计金额（元） |  |  |  |  | 53603.55 |

| 七、车行通道车牌识别系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、车车辆出入口车辆管理设备配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算金额（元） | 技术参数 |
| 1 | 入口道闸控制设备 |  |  |  |  | 支持3D立体的设备状态检测，高速的采样频率以及高达10位数据采样精度，保证设备工作快速、起杆和落杆平稳不抖动； 开机自动校准，完全规避现场安装差异导致的重新调教工作； 工作环境零下35度到零上70度； 三重防雨结构； 双速控制，集合平衡挂臂、减震装置免维护结构，起落杆速度3-6秒可调节。 遇阻返回、延时落杆，线控（遥控）开/关闸，起落限信号输出 ，地感接口及防砸功能接口。 道闸尺寸:370*370*960MM |
| 含： | 自动智能道闸机（闸栏杆） | 1 | 台 | 3800.00 | 3800.00 |  |
|  | 车辆检测器（防砸车、落杆） | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 地感线圈(耐高温屏蔽线） | 1 | 卷 |  |  |  |
| 2 | 出入口车牌识别一体机 |  |  |  |  | 1.300万高清镜头，6米以内道宽均可识别； 2.自动对焦，让现场的安装调试更方便快捷；集控制、语音、显示、开闸、计费于一体，入口显示欢迎光临、剩余车位、车牌号码，开闸命令， 3.支持视频流和触发识别，根据每个安装现场环境自由切换； 4.固定用户/临时用户均可脱机收费； 5.全系列车牌均可识别（蓝牌、黄牌、警牌、新武警、新军牌、阴阳光车牌、单双层牌及粤港澳车牌）等 6.极致优化的嵌入式车牌识别算法：综合识别率高于99.8%； 7.支持大角度识别≤40°的通道环境； 8.优异的成像自动控制：自动跟踪光线变化、有效抑制顺光和逆光；夜间抑制汽车大灯； 9.智能补光，自动开启关闭无需人为设置； 10.采用优质半导体TI最高性能多核平台，性能可靠、稳定； 11.显示屏：显示区尺寸：440*410MM1.带红绿灯导光板，红绿显示根据车辆进出变化显示； A.四行滚动循环显示，除正常显示进出车牌、收费金额之外，可以自定义显示广告语。 B.显示屏采用优质灯珠,超高亮度,超大字体,户外远距离也可清晰分辨.12.补光灯采用12粒高亮度LED灯珠，自动光控，补光灯角度可根据现场安装环境进行多角度调节。 |
| 含： | 高清变焦相机 | 2 | 台 | 5659.00 | 11318.00 |  |
|  | 高清LED显示屏 |  |  |  |  |  |
|  | 语音播报控制板 |  |  |  |  |  |
|  | 豪华一体机箱（含电源空开等） |  |  |  |  |  |
| 二、岗亭（管理中心）内部设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管理终端 | 1 | 台 | 6380.00 | 6380.00 | I3，内存4G，硬盘500G |
| 4 | 信号传输器 | 1 | 台 | 385.00 | 385.00 | 传输速度千兆 |
| 5 | 车牌识别管理软件 | 1 | 套 | 550.00 | 550.00 | Win7/xp系统 |
| 6 | 系统软件狗 | 1 | 个 | 330.00 | 330.00 | 定制 |
|  | 合计金额（元） |  |  |  | 22763.00 |  |